Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități

Beneficiar: Universitatea din Craiova

Titlul subproiectului: Sprijinit in facultate, inginer de calitate

Acord de grant nr. AG364/SGU/SS/III din data de 10.09.2020

Craiova, Nr.85/11.01.2021

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

pentru achiziţia de bunuri in loturi

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:

1.	Beneficiarul UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA - a castigat un grant finantat Ministerul Educaţiei Naţionale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, în cadrul Schemei de Granturi SGU derulate în Proiectul privind Învăţământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitaţie de Participare.

În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:

| Nr. lot. | Denumirea produselor | Cantitate (buc) | Preț Unitar estimat, lei fără TVA | Valoare totală estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modul Noțiuni fundamamentale despre frecarea mecanică – lot 1 | 1 | 4700,00 | 4700,00 |
| 2 | Sonometru – lot 2 | 1 | 28320,17 | 28320,17 |
| 3 | Șubler – lot 3 | 10 | 200,00 | 2000,00 |
| Total: |  |  |  | 35.020,17 |

2. Ofertanţii pot depune o singură ofertă pentru unul sau mai multe loturi

3.	Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de livrare precizate şi va fi trimisă la:

Adresa:Universitatea din Craiova, Directia Generala Administrativa, camera 105.

Telefon/Fax: 0251/411753

E-mail: achizitii.proiecte@ucv.ro

Persoană de contact: Mircea Raduteanu

4.	Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax.

5.	Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 19.01.2021 Orice ofertă primită după termenul limită menţionat va fi respinsă.

6. 	Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă şi preţul pentru ambalare, transport şi orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinatie: Universitatea din Craiova – Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

7.	Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puţin 60 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus. Valabilitatea se va inscrie in mod expres in oferta.

8.	Calificarea ofertantului Oferta dvs. trebuie să fie însoţită de o copie a certificatului de înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/ administratorii şi domeniul de activitate ce trebuie să includă şi furnizarea bunurilor care fac obiectul prezentei proceduri de achiziţie (datele cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie valabile la data depunerii ofertei).

9.     Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificaţi şi care îndeplinesc cerinţele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor și încadrarea în bugetul estimat. Contractul se va acorda firmei care îndeplineşte toate specificaţiile tehnice solicitate şi care oferă cel mai mic preţ total evaluat, fără TVA pentru fiecare lot în parte.

10.	Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitaţii de Participare şi să menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.

Director de grant,

Conf. univ. dr. ing. ec. Mihai Demian

Semnătură

Anexa

Termeni şi Condiţii de Livrare*

Achiziția de bunuri

Titlul subproiectului: Sprijinit in facultate, inginer de calitate

Acord de grant nr. AG364/SGU/SS/III din data de 10.09.2020

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Ofertant: ____________________

1.	Oferta de preţ [a se completa de către Ofertant]

| Nr. lot. (1) | Denumirea produselor (2) | Cant. (3) | Preţ unitar (4) | Valoare Totală fără TVA (5=3*4) | TVA (6=5* %TVA) | Valoare totală cu TVA (7=5+6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modul Noțiuni fundamamentale despre frecarea mecanică – lot 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Sonometru – lot 2 | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Șubler – lot 3 | 10 |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

2.	Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3.	Grafic de livrare: Livrarea se efectuează în cel mult 25 zile de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]

| Nr. lot. | Denumirea produselor | Cant. | Termene de livrare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modul Noțiuni fundamamentale despre frecarea mecanică – lot 1 | 1 |  |
| 2. | Sonometru – lot 2 | 1 |  |
| 3. | Șubler – lot 3 | 10 |  |

4.	Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform Graficului de livrare.

5.	Garanţie: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin perioada prevazuta in specificatiile tehnice de la data livrării către Beneficiar cu exceptia cazului cand este precizat altfel in specificațiile tehnice. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu la fiecare categorie de bunuri ofertate

6.	Instrucţiuni de ambalare:

Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală, inclusiv  transportul si montajul și punerea in functiune aferente.

7. 	Specificaţii Tehnice:

LOT 1: Modul Noțiuni fundamamentale despre frecarea mecanică – 2 buc

| A. Specificaţii tehnice solicitate | B. Specificaţii tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| --- | --- |
| Denumire produs: Modul Noțiuni fundamamentale despre frecarea mecanică | Marca / modelul produsului |
| # Descriere generală: Unitatea experimentală permite studiul forțelor de frecare mecanice dintre două corpuri aflate in contact uniform. | Descriere generală |
| Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: Descriere aproximativă: Unitatea experimentală permite studiul forțelor de frecare mecanice dintre două corpuri aflate in contact uniform.Unitatea oferă experimente fundamentale privind fricțiunea statică și dinamică. corp de frecare fix și uniform, suprafețe de frecare în mișcare. Două corpuri solide sunt mișcate împotriva reciproc într-o manieră uniformă. se măsoară forțele de frecare care apar în proces. Corpul de frecare investigat este conectat la o forță gabarit și rămâne în repaus. Materialul asociat este acționat de un motor și alunecă sub corpul de frecare. Două se pot selecta viteze de alunecare. forța normală este modificată prin adăugarea unui plus greutatea corpurilor. Obiective / experimente de învățare ce trebuie atinse de elementele modulului • diferența dintre statică și dinamică frecare • forțele de frecare în funcție de • forță normală, împerechere material, dimensiunea zonei de contact • viteza de alunecare (viteze relative de materialele asociate) • proprietățile de suprafață ale materialelor împerecheate • determinați coeficienții de frecare Specificații ale elementelor fundamentale ale fricțiunii mecanice corpul și forța de frecare staționare suprafața de frecare a ecartamentului și a motorului corpuri de frecare, minim 2 , fiecare cu două suprafețe diferite suprafețe de frecare support, minim 2, în total trei suprafețe diferite minim 2 viteze de antrenare a tamburului de cablu manometru rezistent la suprasarcină cu cadran clar lizibil, sistem de stocare pentru toate piesele Date tehnice: Suprafețe de susținere – diferite,Al, PVC,etc. Corp de frecare – diferite : neted / aspru (Al), alamă / etc. motor sincron cu viteze de deplasare diferite: aprox. 23,5cm / min; 47cm / min Mijloace de măsurare cu domeniul de măsurare aprox: 0 ... 2N; Greutățide diferite mărimi Elemente minime: unitate experimentală; set de greutăți; corpuri de frecare minim 2; suprafețe de frecare support minim 2; sistem de depozitare ; set de materiale instructive Toate piesele sunt bine stabilite și bine protejate într-un sistem de depozitare. Termen de garantie ……… | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
| Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar: Conform Detaliilor specifice şi standardelor tehnice minim acceptate de către Beneficiar | Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat |
| Piese de Schimb: Nu este cazul Instrumente şi Accesorii: Nu este cazul Manuale: Manual de utilizare în limba română sau engleză Cerinţe de Întreţinere: Nu este cazul |  |
| Termen de livrare: maxim 25 zile de la semnarea contractului de către ambele părți contractante |  |
| Cerinţele din specificaţiile tehnice vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în consideraţie toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel superior al cerinţelor minimale din specificaţiile tehnice; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în specificaţiile tehnice vor fi declarate neconforme. Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”. Orice certificat, avizare, autorizatie specificata in cadrul fisei tehnice va fi considerata ca având menţiunea “sau echivalent”. |  |

LOT 2: Sonometru – 1 buc

| A. Specificaţii tehnice solicitate | B. Specificaţii tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| --- | --- |
| Denumire produs: Sonometru Bruel & Kjaer tip 2245 sau echivalent | Marca / modelul produsului |
| # Descriere generală: Echipament de măsurare nivel de zgomot | Descriere generală |
| Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: Sonometru Bruel & Kjaer tip 2245 Clasa 1 de precizie, conform IEC 61672-1 (2013) IEC 60651 (1979) plus Amendament 1 (1993- 02) si Amendament 2 (2000 -10 ), tip 1 IEC 60804 (2000 - 10), tip 1 Domeniu dinamic de măsurare: 16,1- 140,9 dB(A); Domeniu de frecventa: 6 Hz – 20 kHz Memorie interne: 16 GB; Conectivitate wireless pentru transfer de date, control la distanta control al sonometrului prin interfața simpla si aplicatie mobila gratuita (Iphone/ Ipod - neinclus) Adnotări la măsurare: fotografii, audio, text, video - prin aplicația mobilă Soft PC pentru control la distanta transfer date măsurate, vizualizare, raportare GPS pentru etichetarea poziției de măsurare si a timpului; Detecție automata Calibrator ; Ecran de protecție vânt cu autodetectie si auto- compensare ; Rezistent la apa si praf IP55 Acumulator integrat – autonomie 14 ore. Aplicație disponibila pentru telefon (Iphone) pentru contactare wireless si control la distanta a sonometrului ; Conexiuni: Bluetooth®, Wi-Fi® si conector USB-C ; Posibilitate transfer automat de date din sonometru către rețeaua locala Modul Enviro Noise Partner - protecția mediului (BZ 7301-N): -măsurare zgomot ambiant, -inregistrare continua nivel zgomot la interval de 1s -marcaje pentru izolarea sunetelor Microfon de câmp liber; Iluminare tastatura si ecran ; Sursa încărcare acumulator la rețea – inclusa; Masa: 370g; Dimensiuni: 260 x 68 x 37 mm Meniu și asistență în Limba Romana; Back-erase – ștergere cele mai recente 10 s din înregistrare pentru eliminare sunete nedorite; Indicator luminos colorat pentru stare măsurare / așteptare; Parametri: Ponderare in frecventa A, B, C , Z; Ponderare in timp F, S, I ; Lech – nivel echivalent Lmax, min; Lista de verificare pentru fiecare măsurare; Analiza de frecventa; Inregistrare in timp a parametrilor la interval de 1s (softurile disponibile opțional); Inregistrare audio 24-bit (softurile disponibile opțional); Garantie: minim 12 luni | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
| Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar: Conform Detaliilor specifice şi standardelor tehnice minim acceptate de către Beneficiar | Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat |
| Piese de Schimb: Nu este cazul Instrumente şi Accesorii: Nu este cazul Manuale: Manual de utilizare în limba română sau engleză Cerinţe de Întreţinere: Nu este cazul |  |
| Termen de livrare: maxim 25 zile de la semnarea contractului de către ambele părți contractante |  |
| Cerinţele din specificaţiile tehnice vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în consideraţie toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel superior al cerinţelor minimale din specificaţiile tehnice; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în specificaţiile tehnice vor fi declarate neconforme. Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”. Orice certificat, avizare, autorizatie specificata in cadrul fisei tehnice va fi considerata ca având menţiunea “sau echivalent”. |  |

Lot 3: Șubler (10 buc)

| A. Specificaţii tehnice solicitate | B. Specificaţii tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| --- | --- |
| Denumire produs: Șubler | Marca / modelul produsului |
| Descriere generală: Șubler pentru masurare dimensiuni exterioare, interioare si de adancime | Descriere generală |
| Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: Șubler pentru masurare dimensiuni exterioare, interioare si de adancime. Interval masurare 0 - 200 mm. Precizie masurare 0.01 mm. Afisare electronica pe ecranul LCD a rezultatelor masuratorii. Poate fi aleasa afisare metrica sau inch. Functie de aducere la zero. Material otel inox. Ambalat in cutie PVC. Greutate maxim 0.45 Kg Termen de garantie minim ……… | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
| Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar: Conform Detaliilor specifice şi standardelor tehnice minim acceptate de către Beneficiar | Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat |
| Piese de Schimb: Nu este cazul Instrumente şi Accesorii: cablu de alimentare si cablu conectare calculator pe USB Manuale: Manual de utilizare în limba română sau engleză Cerinţe de Întreţinere: Nu este cazul |  |
| Termen de livrare: maxim 25 zile de la semnarea contractului de către ambele părți contractante |  |
| Cerinţele din specificaţiile tehnice vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în consideraţie toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel superior al cerinţelor minimale din specificaţiile tehnice; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în specificaţiile tehnice vor fi declarate neconforme.Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”. Orice certificat, avizare, autorizatie specificata in cadrul fisei tehnice va fi considerata ca având menţiunea “sau echivalent”. |  |

Termen de valabilitate oferta ............................ de la data limita de depunere a ofertelor

NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:

Data:

Anexa Termeni şi Condiţii de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condiţiile în care doreşte furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificaţii Tehnice solicitate).

Ofertanţii completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă acceptă condiţiile de livrare cerute de Beneficiar.